SmartCare 5.0 â€” Smart HAS

Fase 4 â€” Infraestrutura, Conectividade e Implementacao Flutter

Enterprise Challenge 2026 â€” FIAP

Mentoria: Leroy Merlin

Curso: Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Felipe Meira Macedo â€” RM 555789

Flavio Fujita â€” RM 555085

Guilherme do Amaral â€” RM 556376

Gustavo Serafim â€” RM 558538

Junho de 2026

# Sumario

# Parte 1 â€” Evolucoes do Projeto

Desde a Fase 3 (MVP Android com Kotlin e Jetpack Compose), o Smart HAS evoluiu em seis frentes:

- Tela de Notas de Saude: nova tela para registro diario com data e persistencia local via SharedPreferences

- AnalyticsScreen refinado: graficos semanais para FC, SpO2, glicemia e PA com seletor de periodo (7/14/30 dias)

- IaScreen aprimorada: quick prompts contextuais, historico de chat com timestamps e indicador de 'digitando...'

- DeliveryScreen: stepper visual de 4 etapas e card de visita Home Care com predicao de tempo por IA

- Arquitetura MVVM consolidada: StateFlow + ViewModel com clara separacao Model/View/ViewModel

- Inicio da implementacao Flutter: projeto paralelo em Dart/Flutter com todas as telas principais e Provider

# Parte 2 â€” Arquitetura de Conectividade

## 2.1 Topologia de Rede

O SmartHAS opera em duas camadas de conectividade complementares.

### Rede Local (LAN/WLAN)

- Roteador Wi-Fi (IEEE 802.11ac/ax): conecta wearables, sensores IoT, cameras IP e smartphone

- Gateway IoT local (Raspberry Pi 4): concentra dados dos sensores via MQTT (porta 1883/TLS 8883)

- Bluetooth Low Energy (BLE): conecta wearable ao smartphone

- Enderecos privados: 192.168.1.0/24

### Rede Externa (WAN/Internet)

- ISP residencial com IP dinamico e NAT masquerade no roteador

- HTTPS/TLS 1.3 para todos os servicos em nuvem

- CDN para assets estaticos e Firebase SDK

### Servicos em Nuvem

- Firebase (FCM, Firestore, Auth) â€” Google Cloud us-east1

- Backend SmartHAS em FastAPI â€” Railway/Render com auto-scaling

- Open-Meteo API â€” dados climaticos em tempo real (sem API key)

- EMQX Cloud â€” gateway MQTT para sincronizacao de sensores remotos

### Diagrama Topologico

[Wearable BLE]  ->  [Smartphone Flutter]

[Sensores IoT]  ->  [Gateway MQTT Local]  ->  [NAT]  ->  [EMQX Cloud]  ->  [FastAPI]

[Cameras IP]   ->  [Gateway Local]  ->  [Firebase Storage]

[Smartphone]   <-> [Firebase FCM]  (push HTTPS)

[Smartphone]   <-> [Backend FastAPI REST]  (HTTPS/443)

[Smartphone]   <-> [Open-Meteo API]  (HTTPS/443)

## 2.2 Roteamento, NAT e Protocolos de Transporte

### NAT â€” Network Address Translation

O roteador realiza NAT masquerade, traduzindo IPs privados (ex.: 192.168.1.50) para o IP publico do ISP. Cameras remotas usam UPnP ou port forwarding.

### TCP â€” Uso Primario

- HTTPS (porta 443): entrega ordenada e confiavel para APIs REST

- Ideal para dados criticos: prescricoes, alertas, historico de vitais

- Controle de congestionamento TCP Cubic (padrao Android)

### UDP â€” Uso Secundario

- QUIC/HTTP3 para chamadas Firebase com tolerancia a latencia variavel

- RTSP sobre UDP para streaming de cameras (perda de frame e preferivel a latencia)

- DNS (porta 53) para resolucao de nomes

### MQTT â€” Protocolo IoT

- Modelo publish/subscribe sobre TCP ou WebSockets

- QoS 1 (at least once) para leituras vitais rotineiras

- QoS 2 (exactly once) para alertas criticos de saude

Topicos: smarthas/{patientId}/vitals

smarthas/{patientId}/alerts

smarthas/{patientId}/delivery

## 2.3 Modelo Cliente-Servidor e Protocolos de Aplicacao

- Clientes: App Flutter (Android/iOS) e futuro web dashboard

- Servidor: Backend FastAPI em Python com documentacao Swagger/OpenAPI

### Endpoints REST

GET  /api/v1/patients/{id}/vitals      â€” historico de vitais

GET  /api/v1/patients/{id}/deliveries  â€” status de entregas

POST /api/v1/chat/message              â€” mensagem para IA

PATCH /api/v1/deliveries/{id}/confirm  â€” confirmacao de entrega

### FCM Push Payload

{ "type": "vital_alert", "severity": "high",

"message": "Glicemia acima de 140 mg/dL" }

# Parte 3 â€” Monitoramento e Gerenciamento

## 3.1 Elementos a Monitorar

### Infraestrutura

- Disponibilidade do backend FastAPI (uptime %)

- Latencia das APIs REST (p50, p95, p99 em ms)

- CPU e memoria do servidor de aplicacao

- Fila MQTT: tamanho e throughput

- Firebase: erros FCM e falhas de entrega de push

### Dispositivos

- Status online/offline de sensores e wearable via heartbeat MQTT a cada 30s

- Nivel de bateria dos dispositivos BLE e IoT

- Qualidade do sinal Wi-Fi do gateway local (RSSI em dBm)

- Cameras: resolucao, FPS e conectividade RTSP

### Aplicacao

- Taxa de erro por endpoint (4xx, 5xx)

- Sessoes ativas no app

- Latencia de inferencia do modelo de IA

- Push notifications: entrega, abertura e falhas FCM

### Negocio

- Pacientes com vitais fora do range por mais de 5 minutos

- Medicamentos em atraso (aderencia < 80%)

- Entregas com ETA extrapolado em > 30 min

- Consultas canceladas ou nao realizadas no dia

## 3.2 Painel NOC â€” KPIs Principais

KPIs monitorados em tempo real no painel de operacoes:

| KPI | Meta | Critico |
| --- | --- | --- |
| Uptime API | >= 99,5% | < 99% |
| Latencia REST (p95) | < 300ms | > 1s |
| Latencia MQTT | < 100ms | > 500ms |
| Taxa de erro API | < 0,5% | > 2% |
| Sensores online | >= 95% | < 80% |
| Push delivery rate | >= 98% | < 95% |
| Alerta critico s/ resposta | 0 casos | > 0 por > 5min |
| Aderencia medicamentosa | >= 85% | < 70% |

Ferramentas: Grafana + Prometheus, Firebase Console, Sentry (erros do app), PagerDuty (on-call).

## 3.3 Seguranca, Escalabilidade e Resiliencia

### Seguranca

- TLS 1.3 em todas as comunicacoes externas

- JWT com expiracao de 1h + refresh token de 15 dias

- Dados sensiveis criptografados em repouso com AES-256

- Firebase Authentication para identidade do paciente

- MQTT com certificado X.509 para gateways IoT

- LGPD: consentimento explicito, anonimizacao para ML, direito ao esquecimento

- Rate limiting: 100 req/min por IP, 1.000 req/min por usuario autenticado

### Escalabilidade

- Backend stateless com auto-scaling horizontal

- Cache Redis para vitais recentes (TTL 60s)

- PostgreSQL com read replicas para queries analiticas

- EMQX Cloud: suporte a 1M+ conexoes MQTT simultaneas

### Resiliencia

- Circuit breaker: falha no backend aciona cache local (SharedPreferences/SQLite)

- Retry exponencial com jitter â€” maximo 3 tentativas

- MQTT QoS 1/2: entrega garantida mesmo em redes intermitentes

- Health checks a cada 30s com auto-restart de containers

# Parte 4 â€” Implementacao Mobile com Flutter

## 4.1 Telas Implementadas

O projeto Flutter (smartcare_flutter/) reimplementa as principais telas do SmartCare 5.0 com Material Design 3.

### Home Screen

- Health Score Hero Card com gradiente verde e score de saude (0-100)

- Chips de sinais vitais: FC, SpO2 e glicemia com atualizacao automatica a cada 10s

- Cards de alertas codificados por cor (urgente/aviso/ok/info)

- Integracao Open-Meteo: condicao climatica de Sao Paulo na top bar

- Botao de teste de notificacao push FCM

### Delivery Screen

- Stepper visual de 4 etapas: Confirmado, Separado, Em rota, Entregue

- Mensagem de rota alternativa por IA com ETA preservado

- Card de visita Home Care com profissional, horario e confianca da predicao

### Consulta Screen

- Card da proxima consulta com botao de entrada em teleconsulta

- Lista de medicos disponiveis com indicador de status

- Fila de enfermagem com IA: contador, ETA estimado, botao entrar/sair

### Analytics Screen

- Seletor de periodo: 7, 14 ou 30 dias

- 4 graficos de linha interativos (fl_chart): FC, SpO2, Glicemia, PA

- Cards de insights da IA com icone de severidade

### Chat Screen â€” IA SmartHAS

- Bolhas de mensagem diferenciadas para usuario e IA

- Quick prompts como chips tocaveis

- Indicador de 'digitando...' com barra de progresso animada

### Map Screen

- Google Maps com marcadores coloridos por tipo de dispositivo

- Painel inferior ao tocar marcador com nome, status e indicador online/offline

- Geolocalizacao real com fallback para Sao Paulo

- Legenda flutuante com codigo de cores por tipo

### Credits Screen

- Tela fullscreen com equipe, RMs, mentoria Leroy Merlin e stack tecnica

## 4.2 Organizacao com Provider

O projeto adota Provider (ChangeNotifier) â€” equivalente ao MVVM com StateFlow usado no Kotlin.

### Estrutura de Pastas

lib/

core/       -> theme.dart, router.dart

models/     -> models.dart (data classes puras)

providers/  -> *_provider.dart  (estado + logica = ViewModel)

screens/    -> *_screen.dart    (UI pura = @Composable)

widgets/    -> VitalChip, AlertCard, PulsingDot...

services/   -> weather, vitals, ai, fcm

### Fluxo de Dados

- Provider (ChangeNotifier) mantem estado e chama Services

- Screen consome estado com context.watch<XProvider>()

- Acoes do usuario chamam metodos do Provider

- notifyListeners() -> UI reconstroi automaticamente

### Equivalencias Kotlin / Flutter

| Kotlin / Compose | Flutter / Dart |
| --- | --- |
| ViewModel + StateFlow | ChangeNotifier + Provider |
| collectAsState() | context.watch<P>() |
| LaunchedEffect (init) | Logica no construtor do Provider |
| @Composable fun | Widget build(BuildContext) |
| remember { mutableStateOf } | notifyListeners() |

# Parte 5 â€” Mapas e Geolocalizacao

## 5.1 Implementacao da Tela de Mapa

### Geolocalizacao

- Pacote geolocator obtem posicao GPS real do dispositivo com alta precisao

- Permissao solicitada em tempo de execucao via Geolocator.requestPermission()

- Fallback automatico para Sao Paulo (lat: -23.5505, lng: -46.6333) se negada

- Timeout de 5s para evitar bloqueio da interface do usuario

### Dispositivos Mapeados

| Dispositivo | Tipo | Coordenadas | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor Cardiaco â€” Casa | Sensor (verde) | -23.5505, -46.6333 | Online Â· 72 bpm |
| Sensor Glicemico â€” Sala | Sensor (verde) | -23.5520, -46.6360 | Online Â· 104 mg/dL |
| Camera Seguranca | Camera (azul) | -23.5490, -46.6310 | Streaming ativo |
| Farmacia Leroy Health | Farmacia (laranja) | -23.5560, -46.6410 | Pedido em rota |
| Hospital das Clinicas | Hospital (vermelho) | -23.5554, -46.6720 | Referencia |
| UPA Lapa | Hospital (vermelho) | -23.5250, -46.6900 | Urgencia |

### Interacoes na Tela

- Toque no marcador: abre painel inferior com nome, status e indicador online/offline

- Botao AppBar: anima camera para posicao real do usuario

- Toque no mapa: fecha painel do dispositivo

- Legenda flutuante no canto superior direito

# Parte 6 â€” Integracao com Firebase e Web Services

## 6.1 Open-Meteo API â€” Dados Climaticos

- URL: https://api.open-meteo.com/v1/forecast

- Tipo: REST/JSON, gratuita, sem API key

- Retorna: temperatura (Celsius), umidade relativa (%) e codigo de condicao climatica

- Arquivo: lib/services/weather_service.dart

- Exibido na top bar da HomeScreen: ex. 'Sol Limpo Â· 24 graus C Â· Umidade 65%'

### Chamada HTTP

GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast

?latitude=-23.55&longitude=-46.63

&current=temperature_2m,relative_humidity_2m,weathercode

&timezone=America%2FSao_Paulo

### Justificativa

Clima impacta diretamente pacientes com doencas respiratorias (asma, DPOC) e cardiovasculares. O app emite alertas quando temperatura > 35 graus C ou umidade < 30%.

## 6.2 NumbersAPI â€” Simulacao de Wearable IoT

- URL: http://numbersapi.com/random/math?json

- Tipo: REST/JSON, gratuita, sem API key

- Arquivo: lib/services/vitals_service.dart

- Uso: gera seed numerico para simular variacao natural dos vitais a cada 10s

Em producao substituido por: GET https://api.smarthas.com.br/v1/patients/{id}/vitals/live

## 6.3 Firebase Cloud Messaging â€” Push Notifications

- Implementacao: FcmService (lib/services/fcm_service.dart)

- Canal Android: smarthas_alerts (importancia MAX, prioridade HIGH)

| Tipo | Titulo | Mensagem |
| --- | --- | --- |
| Medicamento | Lembrete de Medicamento | Hora de tomar Metformina 500mg â€” 14h00 |
| Vital Critico | Alerta de Glicemia | Glicemia acima de 140 mg/dL detectada |
| Entrega | Entrega Proxima | Medicamentos chegam em ~15 min â€” Pedido #SC-2024-0412 |

### Fluxo FCM em Producao

Backend FastAPI  ->  Firebase Admin SDK

->  FCM Google Servers  ->  Dispositivo

->  flutter_local_notifications exibe

### Configuracao

- Adicionar google-services.json em android/app/

- Configurar FIREBASE_SERVER_KEY no backend

# Parte 7 â€” Comparacao Flutter vs Kotlin

## 7.1 Tabela Comparativa

| Aspecto | Flutter / Dart | Kotlin / Compose |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | Dart (null-safety nativo) | Kotlin (coroutines nativas) |
| UI Framework | Flutter Widgets (declarativo) | Jetpack Compose (declarativo) |
| Plataformas | Android + iOS (codigo unico) | Android apenas |
| Gerenc. Estado | Provider (ChangeNotifier) | ViewModel + StateFlow |
| Hot Reload | < 1s, preserva estado | Parcial, as vezes rebuild total |
| Build Speed | Rapido (pub get ~30s) | Lento (Gradle, 3-5min inicial) |
| Performance | Bom (60-120 FPS) | Nativa, superior |
| Acesso hardware | Via platform channels | Direto (BLE, camera, NFC) |
| Ecosistema | pub.dev, crescendo | Jetpack maduro |
| Curva aprendizado | Media (Dart novo) | Media (Compose em evolucao) |

## 7.2 Pontos Positivos e Negativos

### Flutter â€” Positivos

- Hot reload < 1s: mudancas de UI aparecem sem perder estado â€” ganho enorme de produtividade

- Codigo unico Android + iOS: equipe de 4 cobre dois mercados sem dobrar esforco

- Widgets declarativos composicionais â€” similar ao Compose com pub.dev maduro

- pubspec.yaml e muito mais simples que qualquer configuracao Gradle

- Dart null-safety nativo reduz crashes de NullPointerException em runtime

### Flutter â€” Negativos

- Dart e nova para a equipe: curva de ~1 semana para sintaxe e async/await

- Bluetooth, NFC e sensores proprietarios exigem platform channels em Kotlin/Swift

- APK ~7 MB maior por incluir o engine Flutter

- google_maps_flutter exige API key e billing ativo no Google Cloud

### Kotlin / Compose â€” Positivos

- Performance nativa superior em animacoes e acesso direto ao hardware

- Integracao perfeita com Bluetooth, camera e NFC sem bridges

- Compose Preview permite ver componentes sem emulador

- Jetpack (Room, WorkManager, Navigation) e um ecosistema maduro e documentado

- Material Design 3 nativo sem adaptacoes

### Kotlin / Compose â€” Negativos

- Codigo exclusivamente Android â€” iOS exige reescrita em Swift/SwiftUI

- Gradle: build inicial de 3-5 minutos vs flutter pub get em 30s

- Configuracao mais burocrÃ¡tica (compileSdk, multidex, dependencias)

- Hot reload no Compose as vezes exige rebuild completo

## 7.3 Veredicto da Equipe

- Kotlin/Compose: ideal para features com forte dependencia de hardware Android

- Flutter: ideal para versao comercial multiplataforma com equipe pequena

Estrategia adotada: manter app Android em Kotlin para producao e desenvolver versao multiplataforma em Flutter, ambos consumindo o mesmo backend FastAPI via REST.

O Flutter foi mais facil para comecar (zero config Gradle, pub.dev intuitivo), mas o Kotlin entrega experiencia Android mais refinada e performatica.

SmartCare 5.0 â€” FIAP Enterprise Challenge 2026  |  Mentoria Leroy Merlin